OPĆINA NETRETIĆ

Netretić 3A

47271 NETRETIĆ

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM

POSTUPKU

Modernizacija javne rasvjete Općine Netretić

Netretić , studeni,2011.

S  A  D  R  Ž  A  J :

- Upute ponuditeljima za izradu ponude

- Troškovnik / specifikacija radova

- Obrazac ponude

1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

1. Naziv naručitelja : OPĆINA NETRETIĆ

Sjedište : Natretić 3a, 47271 Netretić

Broj telefona . 047 804 425, 047 804 435

Broj telefaxa : 047 804 313

Internetska adresa : www. netretić.hr

e- pošta : opcina.netretic@ka.htnet.hr

2. Opis predmeta nabave :  Modernizacija  , rekonstrukcija  javne rasvjete Općine Netretić

CPV : 45316110  instaliranje cestovne rasvjete

Evidencijski broj nabave : E-MV 01/11

3. Tehnička specifikacija : Opisana u ponudbenom troškovniku

4.  Dokumentacija za nadmetanje :  u oglasniku Javne nabave i Internet stranici Općine .www.netretic.hr -bez naknade .

5.  Mjesto izvođenja radova : Naselja  na području Općine Netretić.

6.  Rok završetka radova : Početak radova je odmah po uvođenju u posao , a završetak u roku 60  dana od dana uvođenja u posao , ako budu dozvoljavali vremenski uvjeti.

7.  Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave : Nudit se može samo cjelokupan predmet nabave

8.  Dokazi o sposobnosti ponuditelja :

1. Nekažnjavanje

Izjavu ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta – za sebe i kada se radi o pravnoj osobi , za gospodarski subjekt , s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela , da gospodarskom subjektu  i osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomočna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela : udruživanje za počinjenje kaznenih djela , primanje mita u gospodarskom poslovanju , zlouporaba položaja i ovlasti , zlouporaba  obavljanja dužnosti državne vlasti , protuzakonito posredovanje , primanje mita , davanje mita , prijevara , računalna prijevara , prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca , odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskg subjekta .Izjava se dostavlja u izvorniku ili u ovjerenoj preslici , ne starija od 30 dana do dana slanja objave poziva za nadmetanje u E-oglasniku javne  nabave.

2. Pravna i poslovna sposobnost

a)  Isprava o upisu u poslovni , sudski ( trgovački ) , strukovni , obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu   u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariju od 6 mjeseci do dana slanja objave poziva za nadmetanje u E- oglasnik javne nabave

b) Suglasnost za obavljanje djelatnosti Građevinarstvo- radovi koji su predmet ovog nadmetanja  ( licenca) izdana od Ministarstva zaštite okoliša ,prostornog uređenja i graditeljstva  u ovjerenoj preslici

3. Financijska sposobnost

a) Potvrda  nadležne porezne uprave o urednom  izvršenju  dospjelih poreznih obveza  te doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariju  od 30 dana do dana slanja objave poziva za nadmetanje

b )Dokaz o bonitetu – bilanca ili račun dobiti ili  gubitka , odnosno određeni financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje  propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ( BON 1 ili slično) za prethodo obračunso razdoblje . Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je njegov ukupni prihod za prethodno razdoblje jednak ili veći od iznosa ponude . Ponuditelji koji nisu poslovali tijekom prethodne godine i nisu u mogućnosti dostaviti BON 1  dužni su o tome priložiti izjavu. Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od šest (6) mjeseci do dana slanja objave u  Elektronički oglasnik .

c) Dokaz o  solventnosti – dokument izdan od bankarskih ili drugih institucija ( BON 2 odnosno SOL 2 ili slično )   kojim se  dokazuje solventnost ponuditelja. Ponuditelj mora dokazati da račun nije bio u blokadi posljednjih šest (6) mjeseci  dulje od 30 dana . Dokaz se dostavlja  u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od 30 dana do  dana slanja objave u Elektronički oglasnik .

Tehnička i stručna sposobnost

a) Popis izvedenih radova  u posljednjih pet  godina

b) Izjava  ponuditelja o raspoloživoj  tehničkoj  opremi za izvođenje radova

c) Izjava  ponuditelja  o kadrovskloj  sposobnosti  za izvođenje radova

9. Oblik , način izrade i  sadržaj  ponude

- ponuditelj dostavlja jedan primjerak ponude u izvornom obrascu

- ponuda  mora sadržavati dokaze o sposobnosti ponuditelja prema dokumentaciji za     nadmetanje

- nije dozvoljeno nuđenje alternativnih ponuda

- ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku , a ispunjeni obrazac ponude i troškovnik moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe ponuditelja

- ponudi priložiti prospektni materijal za lampu koja se namjerava ugraditi sukladno red. broju  1.0. 1. iz troškovnika.

- ispravci u ponudi moraju biti vidljivi i potvrđeni od ovlaštene osobe ponuditelja

- ponuditelj mora ispuniti sve  tražene  stavke troškovnika

- ponuda mora sadržavti rok valjanosti ponude i jamstveni rok .

10 . Cijena ponude  :

-  Cijene u ponudi moraju biti iskazane u kunama

-  U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti

-  Cijena je nepromjenjiva .

-  Posebno treba iskazati ukupnu cijenu sa PDV-om brojkama i slovima

11. Rok i uvjeti plaćanja

Nije predviđeno plaćanje predujma .Plaćanje će se vršiti po ispostavljenoj  ovjerenoj

privremenoj i okončanoj situaciji u roku 60 dana od ovjere situacije .

12. Rok valjanosti ponude : 60 dana od otvaranja ponude

13. Kriterij odabira :Najniža cijena

14. Datum , vrijeme i mjesto  dostave ponuda:

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom  poštom u zatvorenoj omotnici   do 05.prosinca  2011 godie u 13,00 sati

na    adresu  : OPĆINA NETRETIĆ

Netretić 3a

47271 NETRETIĆ  s

oznakom " Ne otvaraj – nadmetanje za javnu rasvjetu"

Na omotnici treba navesti naziv i adresu ponuditelja kako bi se mogla vratiti neotvorena

u slučaju zakašnjele dostave .

Javno otvaranje ponuda  održat će se 05.prosinca 2011. godine u  13,00 sati , na adresi Općina Netretić 2 ( iznad FINE ).Javnom otvaranju ponuda mogu  pisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zinteresirane osobe . Pravo aktivnog  sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici narućitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja  .

15.  Izmjena i povlačenje ponuda :

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti ili povući svoju ponudu

Nijedna  se ponuda  ne može izmjeniti nakon krajnjeg roka za dostavu ponude .

16.  Rok donošenja odluke o odabiru : 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda

17.  Pouka o pravnom lijeku : Ponuditelji imaju pravo žalbe u roku iz članka 147. Zakona o

javnoj nabavi .

OPĆINA  NETRETIĆ

3. TROŠKOVNIK / SPECIFIKACIJA RADOVA

1.0.	TROŠKOVNIK ZAMJENE RASVJETNIH TIJELA NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ

Red.br.	Vrsta rada i materijala        JM	Kol.           Cijena	             Ukupno

1.0.	Elektromontažni materijal

1.	Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke

NaV 70 W sljedećih karakteristika:

-materijal kućišta iz tlačno lijevanog polakiranog aluminija

- stupanj zaštite tijela svjetiljke min. IP65

- stupanj zaštite predspojnih sprava min. IP54

-svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 77 %

- klasa zaštite 1

-ekološki dizajn stakla (ravno ili blago               zakrivljeno kaljeno staklo)

-optika  linearni aluminijski reflektor

eloksirane čistoće 99,9%

- ograničenje bliještanja

-kompenzacija na cos   0,95 ili  više

-jednostavna dostupnost za servis i izmjenu

bez opasnosti za ljude

-za montažu na krak promjera  48 mm,

komplet.

kom.       185

2.	Nabava i prijevoz visokotlačne natrijeve cjevaste žarulje 70 W , tip grla E 27,

svjetlosnog toka 6600 lm, minimalnog životnog vijeka žarulje 16,000 sati

kom.       185

3.	Nabava i prijevoz pocinčanog nosača

(kraka) svjetiljke duljine l=700mm,

promjera  48 mm

kom.       185

4.	Nabava i prijevoz kabela PP00-Y

3x2,5 mm2 za spajanje mreža-svjetiljka

m       555

5.	Nabava i prijevoz  strujne stezaljke IOS1

za izvedbu spoja svjetiljke na NN mrežu

kom.       555

UKUPNO:

Red.br.	Vrsta rada i materijala        JM	Kol.           Cijena	             Ukupno

2	Elektromontažni radovi

1.	Demontaža postojeće svjetiljke,

komplet sa  živinom žaruljom snage

125 W i predspojnim spravama

kom.       185

2.	Montaža pocinčanog nosača (kraka)

svjetiljke duljine l=700mm, promjera

48 mm za montažu svjetiljke na drveni

ili betonski stup uz dobavu obujmica

kom.       185

3.	Montaža cestovne svjetiljke na postojeće

stupno mjesto,  komplet sa žaruljom,

te centriranje navedene svjetiljke

komplet.

kom.       185

4.	Montaža  kabela PP00-Y 3x2,5 mm2 na

betonski ili drveni stup, dužine 2m  i izrada spoja na postojeću mrežu pomoću

IOS1 stezaljke

m       555

Red.br.	Vrsta rada i materijala        JM	Kol.           Cijena	             Ukupno

6.	Mjerenje otpora izolacije i izdavanje atesta.

kpl.       1

7.	Mjerenje atestiranim svjetlotehničkim instrumentom nivoa srednje razine luminancije i rasvjetljenosti profila prometnice,

te izdavanje valjanih protokola.

kpl.       1

8.	Ispitivanje cjelokupne instalacije javne rasvjete, puštanje u probni rad i pogon

kpl.	1

9.	Nadzor  HEP-a,s potrebnim ukapčanjima

u transformatorskoj stanici.

kpl.	1

10.	Odvoz i ekološko zbrinjavanje postojećih

svjetiljki sa živinom žaruljom

kom.       185

UKUPNO:

R E K A P I T U L A C I J A:

1	Elektromontažni materijal			kn

2	Elektromontažni radovi				kn

S V E U K U P N O:				kn

U Karlovcu, rujan 2011.	Projektant:

Vladimir Vrankić,

dipl.ing.el.

OBRAZAC PONUDE

P O N U D A

za modernizaciju – rekonstrukciju javne rasvjete u naseljima Općine Netretić

1. NAZIV PONUDITELJA --------------------------------------------------------------------------

2. ADRESA PONUDITELJA ------------------------------------------------------------------------

3. PONUDA BROJ ----------------------------------------------------------------------------------

4. DATUM PONUDE ------------------------------------------------------------------------------

5. CIJENA PONUDE SA PDV – om--------------------------------------------------------------

6. DATUM VAŽENJA PONUDE -------------------------------------------------------------

7. GARANTNI ROK ------------------------------------------------------------------------------

Potpis odgovorne osobe

(Ime i prezime )

NAPOMENA :Molimo Vas da ovaj obrazac priložite kao početnu stranu ponude